附件：

2018年第（ ）季度萧山区建设工地文明施工考核评分表

检查日期：    年   月   日

| 项目名称 |  |  |  |  | 建设单位/负责人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位/负责人 |  |  |  |  | 监理单位/负责人 |  |  |  |  |
| 文明施工考核项目 |  |  |  |  |  | 应得分 | 实得分 | 备注 |  |
| 1 | 现场围挡 | 工地围挡城区工程不低于2.5米，市政不低于2.2米，不得利用广告或宣传标牌体系代替围挡，不占用人行道等公共领域。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 |  | 围挡外立面公益广告不少于三分之一，应有特色亮点，定期清洗保洁，不得破损，不得有牛皮癣。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | 出入口 管理 | 工地大门出入口及主要道路一律硬化处理，可绿化的位置全部绿化，主出入口两侧各50米范围内井然有序，无污水、无垃圾、无杂草、无破损。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 |  | 七牌一图、施工告示牌齐全，应与围墙整体设置，做到清洁美观整齐安全。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 5 |  | 设置车辆冲洗设施和三级沉淀，土方施工阶段增设洗车槽和车辆自动冲洗装置。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 |  | 供车辆、行人通行的临时通道按标准硬化处理。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 7 | 场容场貌 | 场地内主要道路、材料堆放区域和加工场地硬化处理，保持畅通，并做好日常保洁工作，易燃材料配备灭火器。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 8 |  | 材料堆放区域和加工场应实行围护隔离，堆放整齐，标识标牌齐全，并与围挡保持安全距离，高度不超过围挡。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 9 |  | 外脚手架体使用符合标准的密目式安全网（颜色宜为绿色），立杆、横杆颜色为黄色，剪刀撑颜色为黄黑相间色，落地架起始步（立杆）为红白相间色。安全网要定期清理，不得破损脱落，保持整洁。外架上不得悬挂带电灯光照明、金属或木结构荷载较大的企业、项目名称以及广告、电话等标记物。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 10 | 扬尘措施 | 建筑土方、建筑垃圾及时清运，非施工作业面临时存放裸土采用防尘网覆盖或绿化等措施。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 11 |  | 有安排专人落实洒水，悬挑架底部、主要道路两侧，围挡内侧安装喷淋、基坑阶段安装雾炮等防尘降尘措施。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 12 | 建筑材料 | 使用商品混凝土和预拌砂浆，灰土和无机料采用预拌进场，碾压过程中洒水降尘。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 13 |  | 易产生扬尘的细颗粒建筑材料（干粉砂浆、水泥、粉煤灰、灰土、细砂石等）密闭存放或覆盖。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 14 | 临时用房 | 施工区与办公生活区应采取有效隔离，不得在尚未竣工的建筑物内设置生活用房等。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 15 |  | 生活区内干净、卫生、整洁，配备灭火器、烟感，有专人负责。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 16 |  | 宿舍不使用大功率电器、燃气灶具，电线不私拉乱接等，宿舍内配备贮物柜、脸盆架，生活区内严禁使用明火。电瓶车应单独设置停放冲电区。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 17 | 排污控制 | 排水、排污设施齐全、排水通畅，，排水沟无污泥、垃圾、盖板无破损，有专人路面保洁，施工场地内无积水，临河工地安装监控并接入区安监站监控平台。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 18 |  | 建筑物内垃圾采用容器或搭设专用封闭式垃圾道的方式清运，严禁凌空抛掷。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 19 | 食堂卫生 | 食堂经营许可证、人员健康证齐全，卫生环境整洁，食品生熟分开存放。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 20 | 文明施工公示牌 | 制作“文明施工公示牌”，并在工程主要出入口外围醒目地点上墙公示。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 加、减分项目 |  | 通报表扬加 分；配合迎检加 分；亮点特色加 分；举报投诉扣 分；通报批评扣 分；媒体曝光扣 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：本工程共检查 项，应得分 ，加分 ，减分 ，实得分 ；排名： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查人员签字：                                                               责任主体负责人签字：